AGV操作说明

1：AGV原点开机

注意AGV开机位置以及AGV朝向

空气开关拨到“开”的状态，等待1分钟左右，等待AGV播报“程序初始化完成，可接受任务”AGV即开机完毕。AGV两侧不要放置障碍物，会影响AGV旋转出发

2：AGV设置有自动派发任务，派发规则为AGV内部时间：0、5为准，开机后需等待1~5min会自动出发，并且会以每15min为一次循环发任务

3：手柄示意图以及操作方式

操作说明：操作时需按压一半RT或者LT和前后左右方向键

4：WiFi连接方式

打开WiFi设置搜索

WiFi名称：hitrobot-30ee803

WiFi密码：hitrobot

打开浏览器输入IP：10.42.0.1

可进入AGV操作界面

任务列表中：Transport_specimens为运输样本任务，点击后可根据提示框内容选择是否发送任务

设置中音量调节功能可调节AGV音量大小